浙江省水利工程建设质检员上岗资格统一考试

模拟题

一、单项选择题

（本题型共80题。各选项中只有一个是正确的，请从每题各选项中选出正确的选项）

1、根据《水工混凝土施工规范》，浇筑混凝土时，如发现混凝土和易性较差时，可采取（    ）等措施。

A．加水        B．加冰

C．加强振捣    D．加水泥浆

2、以下表示混凝土的抗冻等级的是（    ）。

A．W6         B．F25

C．DM         D．P8

3、水利水电建设工程验收工作由验收委员会（组）负责，验收结论必须经(    )以上验收委员会成员同意。

A．1/2          B．2/3

C．3/4          D．全部

4、混凝土防洪墙和护坡工程质量抽检主要内容为(    )。

A．平整度       B．断面复核

C．厚度         D．混凝土强度

5、水工建筑物的地基可分为两大类，即软基和(    )。

A．砂砾石地基    B．粉细砂

C．岩基    D．淤泥

6、(    )是指在一个建筑物内能组织发挥一种功能的建筑安装工程，是组成单位工程的各个部分。

A．单元工程    B．分部工程

C．分项工程    D．主要分部工程

7、用直升导管浇筑混凝土，要求导管埋入混凝土深度不小于(    )。

A．0. 5m        B．1.0m

C．1. 5m        D．2.0m

8、砖砌体的灰缝厚度约为(    )。

A．10mm        B．20mm

C．30mm        D．40mm

9、施工单位(    )将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包。

A．一般不得            B．不得

C．根据实际情况可以    D．可以

10、在承包人对工程自行检测的同时，监理单位独立进行的检测称为(    )检测。

A．巡视         B．独立

C．跟踪         D．平行

11、外观质量得分率，指(    )外观质量实际得分占应得分数的百分数。

A．单元工程    B．单位工程

C．单项工程    D．分部工程

12、质量缺陷备案资料必须按(    )的标准制备，作为工程竣工验收各查资料存档。

A．分项工程验收    B．阶段验收

C．单位工程验收    D．竣工验收

13、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，事故部位处理完毕后，必须按照管理权限经过(    )后，方可投入使用或进入下一阶段施工。

A．质量评定    B．建设单位批准

C．验收        D．质量评定与验收

14、水利工程质量监督机构三级设置方式是(    )。

A．总站、流域分站、站        B．总站、中心站、站

C．总站、流域分站、中心站    D．中心站、分站、站．

15、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后，向建设行政主管部门或其他有关部门登记后，取得的标志应当(    )。

A．保存在档案室    B．置于或者附着于该设备的明显位置

C．由操作者保管    D．由项目的机械管理员保管

16、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》的有关规定，检测人员应熟悉检测业务，了解被检测对象和所用仪器设备性能，并经考核合格，持证上岗。参与中间产品质量资料复核人员应具有(    )以上工程系列技术职称。

A．专家级    B．高级

C．中级      D．初级

17、下列不属于减少混凝土发热量的措施为(    )。

A．采用低发热量的水泥

B．采用低流态或无坍落度干硬性贫混凝土

C．改善骨料级配，减少水泥用量

D．加速混凝土散热

18、到货钢筋应分批进行检验。检验时以(    )同一炉（批）号、同一规格尺寸的钢筋为一批。

A．40t      B．50t

C．60t      D．70t

19、筛分中的主要质量问题是超径和逊径。规范规定以原孔筛检验，超径不大于(    )，逊径不大于(    )，方可满足质量控制标准，下列说法正确的是(    )。

A． 5%，5%      B．50%，10%

C.  10%，5%     D. 10%，10%

20、混凝土入仓铺料多用(    )。

A．平层浇筑法    B．薄层浇筑法

C．通仓浇筑法    D．阶梯浇筑法

21、适用于地基为岩基或粒径校粗、渗透系数较大的砂卵石覆盖层的排水方式是(    )。

A．明沟排水          B．管井排水

C．人工降低地下水    D．喷射井点法

22、施工导流的基本方式分为分段围堰法导流和(    )。

A．明渠导流      B．全段围堰导流

C．隧洞导流      D．束窄河床导流

23、质量监督机构对水利工程质量进行(    )的监督管理。

A．规范性        B．抽查性

C．强制性        D．非强制性

24、在受地形条件或已建建筑物限制的重要堤段，常采用(    )。

A．坡式护岸      B．坝式护岸

C．墙式护岸      D．平顺护岸

25、在堤防工程的堤身填筑施工中，铺料厚度应通过现场试验确定，用推土机或人工平土，铺料厚度一般为(    )左右。

A．10cm        B．20cm

C．30cm        D．40cm

26、(    )是编制设计概（估）算的工程量。

A．图纸工程量加施工损失量

B．图纸工程量加施工附加量

C．图纸工程量乘以设计阶段系数

D．图纸工程量加施工超挖超填量

27、分部工程质量评定中，其优良等级的标准之一是：该分部工程所含的单元工程质量全部合格，且其中(    )及其以上单元工程为优良，重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程优良率90%以上。

A．50%      B．70%

C．85%      D．90%

28、水利工程建设项目的质量监督期为(    )。

A．从工程开工至交付使用

B．从办理质量监督手续至竣工验收

C．从办理质量监督手续至工程交付使用

D．从工程开工至竣工验收

29、项目划分由项目法人或委托监理单位组织设计及施工等单位共同商定，同时确定主要单位工程、主要分部工程，并将划分结果报(    )认定。

A．相应的水行政主管部门     B．相应的运行管理单位

C．相应的工程质量监督机构    D．相应的建设单位

30、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》的有关规定，建设（监理）单位应根据《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》(    )工程质量。

A．复核      B．抽查

C．监督      D．鉴定

31、根据《堤防工程施工规范》，堤防工程施工时，堤防横断面上的地面坡度陡于(    )时，应将地面坡度削缓。

A．1：2    B．1：3

C．1：4    D．1：5

32、水泵安装时，卧式机组安装的流程是(    )。

A．基础施工一安装前准备一水泵安装一动力机安装一验收

B．安装前准备一基础施工一水泵安装一动力机安装一验收

C．安装前准备一基础施工一水泵安装一验收一动力机安装

D．基础施工一安装前准备一水泵安装一验收一动力机安装

33、根据《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》，严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或(    )施工。

A．药壶爆破法    B．深孔爆破法

C．浅孔爆破法    D．预裂爆破法

34、水利水电工程施工，石方平衡调配是否合理的主要判断指标是(    )。

A．料尽其用    B．时间匹配

C．容量适度    D．运输费用

35、监理单位必须接受(    )对其监理资格、质量检查体系以及质量监理工作的监督检查。

A．项目法人      B．质量监督机构

C．设计单位      D．承包单位

36、事故处理需要进行重大设计变更的，必须经(    )审定后实施。

A．项目法人（建设单位）    B．原设计审批部门

C．上级主管部门            D．省级水行政主管部门

37、水电站机组启动验收的各台机组运行时间为投入系统带额定出力连续运行  (    )  。

A．24h          B．36h

C．48h          D．72h

38、水利工程较大质量事故由(    )组织调查组进行调查，调查结果报上级主管部门批准并报省级水行政主管部门核备。

A．项目法人          B．质量监督机构

C．水行政主管部门    D．项目主管部门

39、单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，(    )认定。单位工程验收的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。

A．施工承包单位      B．监理单位

C．质量监督机构      D．项目法人

40、承包人对分包人的质量进行检验，对于承包合同来说是(    )。

A．自检            B．第二方检验

C．第三方检验      D．监督检验

41、工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织(    )进行论证、审查。

A．企业负责人      B．项目负责人

C．安全负责人      D．专家

42、水利工程发生（发现）较大质量事故，重大质量事故，特大质量事故应在(   )内向有关单位提出书面报告。

A．12小时          B．24小时

C．36小时          D．48小时

43、根据《水利工程质量管理规定》， (    )负责审查施工单位的施工组织设计和技术措施。

A．勘察设计单位    B．质量检测机构

C．质量监督单位    D．监理单位

44、浆砌石常用(    )砌筑。

A．坐浆法             B．灌缝法

C．“三一”砌筑法      D．刮浆法

45、水闸平底板的混凝土浇筑，一般先浇(    )，然后再从一端向另一端浇筑。

A．上游齿墙           B．下游齿墙

C．上、下游齿墙       D．左右两岸

46、疏浚工程纵断面上不得有连续两个欠挖点，且欠挖值不得大于(    )。

A．10cm            B．20cm

C．30cm            D．40cm

47、堤防堤脚防护工程质量抽检主要内容为(    )。

A．平整度        B．断面复核

C．厚度          D．密实程度

48、竣工验收必须有水利水电工程(    )的工程质量评定报告，竣工验收委员会在其基础上鉴定工程质量等级。

A．监理单位    B．质量监督机构

C．检测单位    D．水行政主管部门

49、单元工程或工序质量经鉴定达不到设计要求，经加固补强后，改变外形尺寸或造成永久性缺陷的，经建设（监理）单位认为基本满足设计要求，其质量可按(    )处理。

A．优良        B．不合格

C．合格        D．基本合格

50、在土石坝的坝面作业中，堆石料最适合的质量检查方法为(    )。

A．含水量测定    B．干容重测定

C．灌水法测定    D．灌砂法测定

51、适用于大粒径骨料筛分的设备是(  )。

A．偏心振动筛    B．惯性振动筛

C．机械筛分      D．水力筛分

52、渠道与山谷、河流、道路相交，为连接渠道而设置的过水桥，称为(    )。

A．渡槽          B．倒虹吸

C．涵洞          D．陡坡

53、在人工开挖过程中，临近设计高程时，保护层暂不开挖的范围是(    )。

A. 0.1～0.2m       B. 0.2～0.3m

C. 0. 3～0.4m      D．0.4～0.5m

54、经过批准的(    )是项目决策和进行初步设计的依据。

A．项目建议书    B．可行性研究报告

C．初步设计      D．前期工作说明

55、施工期间的外部变形监测垂直位移的基点，至少要布设一组，每组不少于(  )个固定点。

A． 2            B． 3

C． 4            D． 5

56、水利部批准的水利工程质量检测单位出具的检测结果是水利工程质量的(   )。

A．最终检测      B．最高检测

C．认定检测      D．确认检测

57、根据《水利水电建设工程验收规程》，单位工程验收由(    )主持，部分工程投入使用验收由(    )主持。下列叙述正确的是(    )。

A．项目法人，竣工验收主持单位或其委托单位

B．竣工验收主持单位或其委托单位，项目法人

C．竣工验收主持单位，项目法人

D．项目法人，竣工验收主持单位

58、对于设计单位不同意采纳的设计变更建议，(   )有权作出一般设计变更的决策，并对决策方案的正确性负责。

A．项目法人      B．监理单位

C．施工单位      D．质量监督机构

59、质量等级为优良的单位工程，其外观质量得分率应达到(    )及其以上。

A． 50%          B． 70%

C． 85%          D． 90%

60、水电站的第一台（次）和最后一台（次）机组启动验收由竣工验收主持单位或其委托单位主持，其他台（次）机组的启动验收，验收委员会可委托(    )主持。

A．项目法人                  B．质量监督机构

C．县级以上水行政主管部门    D．监理单位

61、岩基灌浆使用最广泛的是(    )。

A．水泥灌浆．    B．水泥粘土灌浆

C．化学灌浆      D．粘土灌浆

62、防渗墙施工所用固壁泥浆的比重为(    )  g/cm3。

A．0. 9～1.0      B．1.1～1.2

C．1. 3～1.5      D．1.5～1.7

63、配置在同一截面内的受力钢筋，焊接接头在受弯构件的受拉区(    )。孔。

A．不宜超过7526    B．不宜超过50%

C．不宜超过25%     D．不受限制

64、护脚工程施工中常采用的做法为(    )。

A．干砌石          B．浆砌石

C．抛石            D．混凝土

65、混凝土重力坝的横缝一般不需要进行接缝灌浆，故称为(    )。

A．临时缝    B．永久缝

C．冷缝      D．错缝

66、水工混凝土的正常养护时间应不少于(    )。

A． 2ld       B．28d

C． 14d       D．90d

67、下列属于高坝的是(    )。

A．坝体最大坝高大于70m    B．坝顶高程大于70m

C．坝体最大坝高大于50m    D．坝顶高程大于50m

68、坍落度是表示混凝土(    )的指标。

A．强度      B．流动性

C．粘聚性    D．保水性

69、固结灌浆检查孔数为灌浆孔总数的(    )，每一个单元至少应布设一个检查孔。

A． 3%       B．5%

C． 10%      D．15%

70、主管水利工程质量监督工作的单位是(    )。

A．水行政主管部门

B．建设部行政主管部门

C．水利部质量监督机构

D．水利部水利工程质量监督总站

71、质量缺陷备案表由(    )组织填写。

A．项目法人（建设单位）    B．监理单位

C．质量监督单位    D．项目主管部门

72、根据《水工隧洞设计规范》，混凝土及钢筋混凝土衬砌的顶部（顶拱），必须进行  (    )。

A．回填灌浆    B．固结灌浆

C．帷幕灌浆    D．接触灌浆

73、单位工程评为优良的标准之一是：所含分部工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过(    )。

A．较大质量事故      B．重大质量事故

C．一般质量事故      D．质量缺陷

74、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的，处(    )的罚款。

A．1万元以上5万元以下      B．5万元以上10万元以下

C．10万元以上20万元以下    D．20万元以上50万元以下

75、(    )在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。在工程施工过程中，应主动接受质量监督机构对质量的监督管理。

A．项目法人    B．承包单位

C．设计单位    D．监理单位

76、各种气瓶在存放和使用时，要距离明火(    )以上，并且避免在阳光下暴晒，搬动时不得碰撞。

A．l0m       B．8m

C．5m        D．3m

77、对于非承重模板，混凝土强度应达到(    )以上，其表面和棱角不因拆模而损坏方可拆除。

A．1. 5MPa     B．2.5MPa

C．3. 5MPa     D．5.0MPa

78、(    )是对拟进行水利建设项目提出的初步说明。

A．项目建议书      B．可行性研究报告

C．初步设计        D．前期工作说明

79、检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具(    )文件，并对检测结果负责。

A．使用建议书       B．检查程序

C．安全使用期限     D．安全合格证明

80、《水利水电土建工程事故合同条件》规定，监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由(    )承担。

A．承包人           B．监理人

C．发包人           D．第三方

二、多项选择题

（本题型共50题。各选项中有两个或两个以上正确，至少有一个错项。请从每题各选项中选出正确的答案，在答题纸的相应位置涂黑。选对一项得0.25分，若错选本题得0分，答案全部正确每题得1分。总分50分。）

81、施工单位要推行全面质量管理，建立健全质量保证体系，制定和完善(    )，落实质量责任制。

A．岗位质量规范

B．岗位质量责任

C．“三检制”

D．分包责任制

E．岗位考核办法

82、下列关于水利工程质量说法正确的有(    )。

A．水利工程质量由项目法人（建设单位）负全面责任

B．水利工程质量由监理单位负全面责任

C．监理、施工、设计单位按照合同及有关规定对各自承担的工作负责

D．质量监督机构履行政府部门监督职能

E．质量监督机构受项目法人（建设单位）委托进行质量管理工作

83、根据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定，政府验收应包括(    )等。

A．阶段验收        B．单位工程验收

C．专项验收        D．竣工验收

E．分部工程验收

84、属于钢材力学性能的有(    )。

A．抗拉性能    B．冲击韧性

C．硬度        D．可焊性

E．冷弯性

85、大体积混凝土温控措施主要有(    )。

A．减少混凝土的发热量      B．采用低发热的水泥

C．降低混凝土的入仓温度    D．合理安排浇筑时间

E．加速混凝土散热

86、混凝土的耐久性通常包括(    )

A．抗冻性        B．抗渗性

C．抗侵蚀性      D．抗老化性

E．抗碳化

87、根据作用于土体外力的不同，土料填筑的压实方法主要包括(    )。

A．静压碾压     B．振动碾压

C．循环碾压     D．连续碾压

E．夯击

88、混凝土坝分缝分块型式可分为(    )  。

A．纵缝分块    B．斜缝分块

C．通仓浇筑    D．错缝分块

E．横缝分块

89、渠道施工包括(    )。

A．渠道开挖    B．渠道填筑

C．渠道衬砌    D．渠道排水

E．渠道弃土

90、工程质量检测单位应通过技术质量监督部门计量认证，不得与(   )隶属同一经营实体或同一行政单位直接管辖范围，并按有关规定提交工程质量检测报告。

A．项目法人    B．监理单位

C．设计单位    D．施工单位

E．试验单位

91、下列关于工程保修期内维修的经济责任承担说法正确的有(   )。

A．施工单位未按国家有关标准和设计要求施工，造成的质量缺陷由施工单位承担

B．由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位承担

C．材料设备不合格原因造成的，由施工单位承担

D．材料设备由项目法人采购造成的质量缺陷，由项目法人承担

E．因使用不当造成的，由使用单位自行负责

92、根据《堤防工程施工规范>，干砌石砌筑应符合(    )。

A．砌石应垫稳填实，与周边彻石靠紧，严禁架空

B．不允许出现通缝和浮塞

C．不应在外露面用块石砌筑，而中间以小石填心

D．砌筑面应以小块石、片石找平

E．堤顶应以大块石或混凝土预制块压顶

93、下列属于大体积混凝土温度裂缝的是(    )。

A．表面裂缝    B．贯穿裂缝

C．深层裂缝    D．冷缝

E．永久缝

94、根据《水利工程质量管理规定》，施工单位质量管理的主要内容是(    )。

A．在工程开工前，按规定向监督机构办理工程质量监督手续

B．根据需要可以将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包

C．指导监督合同中有关质量标准、要求的实施

D．应向项目法人（建设单位）提交完整的技术档案

E．建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范

95、下列关于单元工程质量评定的说法正确的是(    )。

A．可评定为“合格”、“优良”两个等级

B．可评定为“不合格”、“合格”、“优良”三个等级

C．经加固补强并经鉴定能达到设计要求，其质量可评为“优良”

D．经加固补强并经鉴定能达到设计要求，其质量只能评为“合格”

E．经加固补强并经鉴定能达到设计要求，其质量可评为“部分优良”

96、根据《碾压式土石坝施工技术规范》，土石坝筑坝材料施工试验项目包括(    )。

A．调整土料含水率    B．调整土料级配工艺

C．碾压试验          D．堆石料开采爆破试验

E．土料开挖级别

97、申报水利系统文明建设工地的项目应满足的基本条件是(    )。

A．己完工程量应达到全部建安工程量的20%以上

B．已完工程量应达到全部建安工程量的90%以上

C．工程未发生重大质量、安全事故

D．工程未发生严重违法乱纪事件和重大质量、安全事故

E．符合水利系统文明建设工地考核标准

98、根据《堤防工程施工规范》规定，堤防基线的永久标石、标架埋设必须牢固，施工中须(    )。

A．严加保护          B．及时检查维护

C．随时核查、校正    D．定时核查

E．定时校正

99、渠堤填筑如用几种土料，应将透水(    )的填筑在(    )。下列说法正确的是(    )。

A．小，迎水坡

B．大，迎水坡

C．小，背水坡

D．大，背水坡

E．大，堤身

100、工程建设监理与政府质量监督的主要区别是(    )。

A．工作性质不同    B．工作范围和深度不同

C．工作方法不同    D．工作手段不同

E．工作依据全然不同

101、关于水利工程保修说法正确的是(    )。

A．工程质量出现永久性缺陷的承担责任的期限不受保修期限制

B．保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于一年

C．保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于一个汛期年

D．保修期内出现工程质量问题的，一般由原施工单位承担保修

E．保修期内出现工程质量问题的，维修费用由原施工单位承担

102、以下符合分部工程质量评定优良标准的是： (    )、机电产品质量合格。

A．单元工程质量全部合格，其中有50%以上优良

B．重要隐藏单元工程及关键部位单元工程质量优良，且未发生过较大质量事故

C．中间产品质量全部合格，其中混凝土试件质量达到优良

D．单元工程质量全部合格，其中有70%以上优良

E．原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格

103、法人验收包括(    )。

A．分部工程验收    B．阶段验收

C．单位工程验收    D．合同工程完工验收

E．竣工验收

104、根据《水利工程质量辜故处理暂行规定》，经处理后不影响正常使用的事故有(    )  。

A．一般质量事故    B．较大质量事故

C．重大质量事故    D．特大质量事故

E．超大质量事故

105、施工单位必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、(    )的要求进行施工，并对其施工的工程质量负责。

A．技术规程规定    B．技术标准规定

C．设计文件        D．监理工程师

E．施工合同

106、水泵机组启动验收的各台机组运行时间为(    )。

A．带额定负荷连续运行24h（含无故障停机）

B．7天内累计运行48h（含全站机组联合运行小时数）

C．7天内累计运行72h（含全站机组联合运行小时数）

D．全部机组联合运行时间一般为6h

E．机组无故障停机次数不少于3次

107、土石坝施工质量控制主要包括(    )。

A．料场的质量检查    B．料场的质量控制

C．坝面的质量检查    D．坝面的质量控制

E．运输的质量控制

108、工程质量检测是指水利工程质量检测单位对水利工程施工质量或水利工程建设的(    )等进行的测量、检查、试验或者度量，并将结果与规定要求进行比较以确定质量是否合格所进行的活动。

A．原材料      B．中间产品

C．金属结构    D．机电设备

E．土工材料

109、根据《水利水电工程施工质量评定规程》，水利水电工程项目划分为(    )。

A．单项工程    B．单位工程

C．分项工程    D．分部工程

E．单元工程

110、质量缺陷备案的内容包括(    )。

A．质量缺陷的施工单位            B．质量缺陷产生的部位、原因

C．质量缺陷是否处理和如何处理    D．质量缺陷对建筑物使用的影响

E．质量缺陷所造成的经济损失

111、对单位工程(    )起控制作用的分部工程称为主要分部工程。

A．质量    B．安全

C．功能    D．效益

E．进度

112、下列属于水利工程质量事故分类要考虑的因素是(    )。

A．工程的直接经济损失    B．工程建设地点

C．对工期的影响          D．对工程正常使用的影响

E．工程等别

113、根据《水利工程质量管理规定》，项目法人（建设单位）质量管理的主要内容是(    )  。

A．通过招标投标选择勘察设计、质量监督单位并实行合同管理

B．根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度

C．审查施工单位的施工组织设计和技术措施

D．监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况

E．在工程开工前，应按规定办理工程质量监督手续

114、根据模板的架立和工作特征，模板可分为(    )。

A．固定式    B．拆移式

C．移动式    D．滑动式

E．重复式

115、防渗墙的施工过程包括(     )、全墙质量验收。

A．灌浆                B．造孔前准备工作

C．泥浆固壁进行造孔    D．终孔验收和清孔换浆

E．修筑防渗墙

116、土基开挖的岸坡应大致平顺，不应成(      )。

A．台阶状     B．顺坡

C．反坡       D．突然变坡

E．倒悬

117、水工混凝土所用的粗骨料一般分为(    )。

A．特大石    B．大石

C．中石      D．小石

E．特小石

118、我国大地坐标系需要三个参数，即(    )。

A．经度    B．角度

C．纬度    D．大地高

E．距离

119、固结灌浆施工工艺包括(    )等。

A．钻孔    B．压水试验

C．灌浆    D．开挖

E．封孔

120、钻孔爆破法的开挖工作面上的炮孔，按其作用和位置可分为(    )。

A．掏槽孔    B．崩落孔

C．周边孔    D．掘进孔

E．爆破孔

121、根据《水利水电工程施工质量验收评定标准》，水利工程质量检验项目包括(    )。

A．主控项目    B．一般项目

C．保证项目    D．基本项目

E．允许偏差项目

122、水利工程质量事故分类中，经处理后，对工程使用寿命有影响的事故是(    )。

A．一般质量事故     B．特大质量事故

C．正常质量事故     D．重大质量事故

E．较大质量事故

123、发生质量事故，必须坚持的“三不放过原则”是(    )。

A．事故原因不查清楚不放过

B．主要事故责任者和职工未受教育不放过

C．主要事故责任者未受处理不放过

D．补救和防范措施不落实不放过

E．质量责任单位未受处理不放过

124、根据水利工程建设需要，当工程建设达到一定关键阶段时，如(    )，应进行阶段验收。

A．引（调）排水工程通水    B．截流

C．水库下闸蓄水            D．首台机组启动

E．完工

125、设计单位应按水利部有关规定在(    )中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见。

A．分部工程验收    B．单位工程验收

C．阶段验收        D．竣工验收

E．单元工程验收

126、下列有关质量缺陷说法正确的是(    )。

A．水利工程应当实行质量缺陷备案制度

B．质量缺陷备案表由项目法人组织填写

C．参建单位（人员）必须在质量缺陷备案表上签字

D，质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备

E．质量缺陷备案表由缺陷单位组织填写

127、临时性水工建筑物的分级指标为(    )。

A．作用            B．保护对象的重要性

C．失事造成的后果  D．使用年限

E．规模

128、根据施工方法的不同，土石坝分为(    )

A．干填碾压    B．水中填土

C．水力冲填    D．水坠坝

E．定向爆破修筑

129、建设项目管理的三大目标是指(    )。

A．安全目标    B．投资目标

C．进度目标    D．质量目标

E．效益目标

130、粗骨料的质量要求包括(    )。

A．最大粒径及级配    B．针、片状颗粒含量

C．有害杂质          D．强度

E．耐水性

三、案例题

（单项选择题各选项中只有一个是正确的，请从每题各选项中选出正确的选项，在答题纸的相应位置涂黑，选对一项得1.0分；判断题选对得0.5分；多项选择题各选项中有两个或两个以上正确，至少有一个错项，请从每题各选项中选出正确的答案，在答题纸的相应位置涂黑，选对一项得0.5分，若错选本题得0分，答案全部正确每题得2.0分。）

案例题1

[背景材料]某水利工程施工企业在某混凝土重力坝施工过程中，采用分缝分块常规混凝土浇筑方法。由于工期紧，浇筑过程中气温较高，为保证混凝土浇筑质量，施工企业积极采取了降低混凝土入仓温度等措施。在某分部工程施工过程中，发现某一单元工程混凝土强度严重不足，施工单位及时组织人员全部进行了返工处理，造成直接经济损失20万元，构成一般质量事故。返工处理后经检验，该单元工程质量符合优良标准，施工企业自评为优良。

在该分部工程施工中，由于养护不及时等原因，造成另一单元工程坝体内出现较大裂缝和空洞，还有个别单元工程出现细微裂缝和表面裂缝。在发现问题后，施工企业都及时采取了相应措施进行处理。

在该分部工程施工过程中，对5号坝段混凝土某一单元工程模板制作及安装工序施工质量检验结果如下：主控项目符合质量标准，一般项目逐项检验点的合格率92%，且不合格点不集中分布。

分部工程施工完成后，质检部门及时统计该分部工程的单元工程施工质量评定情况：20个单元工程质量全部合格，其中14个单元工程评定为优良，优良率70%;关键部位单元工程质量优良；原材料、中间产品质量全部合格，其中混凝土拌和质量优良。该分部工程质量自评为优良。

【判断题】

131、本例中，经施工企业返工处理的单元工程质量能否自评为优良？(    )

A．不能    B．能

132、该分部工程质量能否自评为优良？(    )

A．能    B．不能

【单项选择题】

133、对于个别单元工程出现细微裂缝可采用(    )处理。

A．水泥灌浆        B．化学灌浆

C．水泥砂浆涂抹    D．环氧砂浆涂抹

134、对于坝体内出现较大裂缝和空洞可采用(    )处理。

A．水泥灌浆        B．化学灌浆

C．水泥砂浆涂抹    D．环氧砂浆涂抹

135、根据混凝土模板制作及安装工序施工质量检验结果，该工序质量等级为(    )。

A．优良    B．合格

C．优秀    D．良好

【多项选择题】

136、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，关于项目划分的说法正确的是(    )。

A．每个单位工程中的分部工程数目，不宜少于5个

B．同一单位工程中，同种类分部工程的工程量差值不宜超过10%

C．同一单位工程中，同种类分部工程的工程量差值不宜超过50%

D．枢纽工程土建部分的分部工程项目按设计的主要组成部分划分

E．堤防工程的分部工程项目按长度或功能划分

137、大体积混凝土温控中，降低混凝土入仓温度的措施有(    )。

A．加冰水拌和          B．采用薄层浇筑

C．预埋水管通水冷却    D．合理安排浇筑时间

E．对骨料预冷

案例题2

[背景材料]某水库大坝建设工程项目，除土建工程、安装工程外，还有一项混凝土防渗墙施工工程。建设单位委托某监理单位承担施工阶段的监理任务。建设单位采纳了监理单位的建议，确定土建、安装、混凝土防渗墙三个合同分别招标，土建施工采用公开招标，安装、混凝土防渗墙施工选择另外方式招标。建设单位选定了三个承包单位，其中某基础工程公司承包混凝土防渗墙工程。

混凝土防渗墙工程开工前，总监理工程师批准了该基础工程公司上报的施工组织设计。混凝土防渗墙的混凝土设计强度为C30。在混凝土防渗墙开始浇筑后，该基础工程公司按规定预留了80个试样进行抗压强度试验，其数据整理后，各数据组出现的频数如下表所示。计算的混凝土抗压强度平均值X=30. 0MPa，样本标准偏差S=0. 75MPa。混凝土强度要求上限控制在X值以上的10%之内，要求下限控制在X值以下的5%以内，并绘制直方图如下。

| 数据组号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各组强度区间(MPa) | 25.5-26.5 | 26.5-27.5 | 27.5-28.5 | 28.5-29.5 | 29.5-30.5 | 30.5-31.5 | 31.5-32.5 | 32.5-33.5 | 33.5-34.5 |
| 发生频率 | 1 | 3 | 8 | 15 | 25 | 15 | 8 | 3 | 2 |

洼：数据中的最大值和最小值分别为34 MPa和26 MPa。

【单项选择题】

138、混凝土立方体抗压强度试验试件的标准尺寸为(    )。

A.150mm×150mm×150mm     B.100mm×100mm×100mm

C. 200mm×200mm×200mm    D.70. 7mm×70. 7mm×70. 7mm

139、对安装工程、混凝土防渗墙施工招标应选择(    )方式。

A．公开招标    B．邀请招标

C．议标        D．可以不招标

[多项选择题]

140、根据混凝土生产的试验数据可知(    )。

A．超出上限占总体的百分比为3.8%

B．超出上限占总体的百分比为4.4%

C．超出下限占总体的百分比为15%

D．总不合格率为18.8%

E．总不合格率为19.4%

141、对于直方图，(    )是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数；(    )是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的。正确答案依序为(    )。

A．折齿型    B．绝壁型

C．孤岛型    D．双峰型

E．缓坡型

142、根据《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》，下列关于混凝土防渗墙施工试验及墙体质量的要求正确的是(    )。

A．重要或有特殊要求的工程，宜在地质条件类似的地点，或在防渗墙中心线上进行施工试验

B．配置墙体材料的水泥、骨料、水、掺合料及外加剂等应符合有关标准的规定，其配合比及配置方法应通过试验确定

C．防渗墙墙体应均匀完整，不得有混浆、夹泥、断墙、孔洞等

D．混凝土浇筑过程中导管堵塞时严禁将导管全部拔出

E．混凝土浇筑过程中导管堵塞，经处理后，继续浇筑前必须核对混凝土面高程及导管长度

案例题3

[背景材料]某大坝为壤土均质坝，最大坝高15. 5m，坝长1135m。该大坝施工企业首先根据设计要求就近选择某一料场，该料场土料黏粒含量较高，含水量较适中。

在施工过程中，料场土料含水量因为天气等各种原因发生变化，比施工最优含水量偏高，承包商及时的采取了一些措施，使其满足上坝要求。

为加快施工进度，该施工企业按照坝面作业的铺料、整平和压实三个主要工序组建工作班组施工，并将该坝面分为三个施工段，安排了A、B、C三个工作班组顺序组织流水作业。己知各工作班组在各施工段上的工作持续时间如下表：

| 工作班组 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 铺料 | 3天 | 2天 | 4天 |
| 整平 | 1天 | 1天 | 2天 |
| 压实 | 2天 | 1天 | 2天 |

在统计一个分部工程质量检测结果中，发现在90个检测点中，有25个点不合格。其中检测A班组30个点，有5个不合格；检测B班组30个点，有13个不合格；检测C班组30个点，有7个不合格。

[单项选择题]

143、根据质量检测统计结果，(    )的施工质量对总体质量水平影响最大。

A．A工作班组    B．B工作班组

C．C工作班组    D．以上都不对

144、该大坝填筑压实标准采用(    )控制。

A．干密度    B．相对密度

C．密实度    D．堆密度

145、A、B、C三个工作班组在三个施工段上的施工安排属于(    )关系。

A．组织逻辑    B．工艺逻辑

C．私人    D．公共

146、坝面压实后的粘性土料干密度的检测采用(    )测定。

A．环刀法    B．灌砂法

C．灌水法    D．以上都可以

[多项选择题]

147、粘性土料填筑压实参数主要包括(    )。

A．碾压机具的重量    B．含水量

C．碾压遍数          D．铺土厚度

E．密实度

148、该坝面作业，各项工作正确的工艺逻辑关系是(    )。

A．铺料为整平的紧前工作，压实为整平的紧后工作

B．铺料为压实的紧后工作，整平为压实的紧前工作

C．整平为压实的紧前工作，铺料为整平的紧前工作

D．压实为整平的紧后工作，铺料为整平的紧前工作

E．整平为压实的紧后工作，铺料为整平的紧后工作

案例题4

[背景材料]对某水电站建设项目施工任务，建设单位采取公开招标方式选择施工单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2004年3月30日为投标截止时间。施工单位A和施工单位B等多家单位参加投标，施工单位B于4月3日提交投标保证金。4月1日由招标办主持举行开标会，但本次招标由于招标人原因导致招标失败。

建设单位重新招标后确定施工单位A中标，并与其签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，在2004年10月1日竣工，为国庆献礼，并与施工单位A协商签订了书面协议，表明了施工单位A为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故，经调查组技术鉴定，认为是施工单位A为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失11.2万元，拖延工期15天。

质量事故发生后，建设单位以施工单位A的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。施工单位A认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，施工单位A决定向县有管辖权的法院提起诉讼。

[判断题]

149、作为投标人的施工单位B因招标人招标失败而要求招标人（建设单位）给予补偿损失的做法是否正确？(    )

A．正确    B．不正确

150、施工单位A与建设单位在施工过程中签订的书面协议是否与施工合同具有相同的法律效力？(    )

A．具有    B．不具有

[单项选择题]

151、按照《水利工程质量事故处理暂行规定》，该质量事故属于(    )。

A．质量缺陷        B．一般质量事故

C．较大质量事故    D．重大质量事故

152、该质量事故的调查组应由(    )组织。

A．项目法人              B．项目主管部门

C．省级水行政主管部门    D．水利部

153、该质量事故的处理方案应由(    )负责组织有关单位制定。

A．设计单位    B．施工单位

C．项目法人    D．监理单位

[多项选择题]

154、该工程招标投标过程中不妥之处有(    )。

A．对省内和省外投标提出不同的资格要求

B．3月30日为投标截止时间，4月1日举行开标会

C．由招标办主持开标会

D．施工单位B于4月3日提交投标保证金

E．建设单位采取公开招标方式选择施工单位